Classe 3 ____      Allievo _______________________________________

ESERCITAZIONE CARTA 5 D

Il giorno 17.02.2012 alle ore 10.35, la nave SIRIO si trova nella posizione φ 42° 26’ N

λ 10° 27’ E

e sta navigando con Pv = 359°  e Vp = 12,5 kn.

Calcolare la Pb __________ che sta seguendo il timoniere considerando una deviazione di 0° ed una declinazione aggiornata a 2011.

Dopo un ora di navigazione si rileva al radar Punta dei Ripalti  : Ril v = 011 e d = 5,9 mg.

Calcolare le coordinate del Pn  φ_________________

λ _________________

Calcolare gli elementi della corrente che agisce nella zona, la velocità effettiva della nave e la Rv seguita finora.

Az c. =  _______________     Vc _______________

Rv = _________________      V eff _____________

Da questa posizione si dirige per raggiungere il porto di Castiglione delle Pescaia, calcolare la Pb da dare al timoniere considerando gli elementi della corrente nota, e l’ETA.

Pb = ______________

ETA ______________

RISULTATI

Pb = 357°

Pn   φ  42° 36,6 N -    λ  10° 23,9’ E

Az. C = 229 °   ---  Vc =  2,8 kn

Rv = 347,5°

V eff =  1°,9 kn

Pb = 065°

E.T.A. 13. 37 del 17.02.2012