Classe 3 ____      Allievo _______________________________________

ESERCITAZIONE CARTA 5 D

Il giorno 25.02.2012  la motovedetta FLORIO  sta navigando con Pv = 327,5°  e Vp = 11,0 kn.

Alle ore 13.20  si trova nella posizione stimata      φ 42° 31,2’ N

λ 10° 41,9’ E

Calcolare la Pb __________ che sta seguendo il timoniere considerando una deviazione magnetica (  ) di 0°,9 E ed una declinazione  ( d ) aggiornata a 2011.

Alle ore 14.00 riceve l’ordine di accostare per dirigersi verso il porto di Marina di Campo.

Alle ore 14.40 si rilevano contemporaneamente i seguenti punti cospicui :

Faro aereo Monte calamita Ril  v. = 352,5

Isolotto di Corbella              Ril. v. = 312

Calcolare le coordinate del Pn  φ_________________

λ _________________

Da questa posizione si corregge la rotta per dirigersi al porto. Dopo 20 minuti di navigazione si rilevano contemporaneamente i seguenti punti cospicui :

Isolotto di Corbella Ril. v. = 348,5

Faro di capo Porro Ril. v. = 295,5

Calcolare le coordinate del Pn  φ_________________

λ _________________

Dal controllo effettuato col punto nave, si evidenzia che nella zona agisce una corrente, calcolare gli elementi della corrente,la velocità effettiva della nave , la Rv seguita finora la Prora da dare al timoniere e l’ETA per raggiungere il porto di Marina di Campo.

Az c. =  _______________     Vc _______________

Rv = _________________      V eff _____________

Pb = _________________      E.T.A. ____________

RISULTATI

Pb = 324° 07’

Pn  14.40  φ  42° 40’,6 N

λ  10° 24’,3 E

Rv = 298°,5

Pn  15.00  φ  42° 41’,65 N

λ   10° 17’,7 E

Az c. =  192      Vc 1,8 kn

Rv = 288°      V eff. 10,5 kn

Rv =  305 ° Pb =       E.T.A.